- .ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

- Визначення кошторисної вартості будівельних матеріалів, виробів та комплектів і вартості експлуатації машин та механізмів

Мета роботи: набути практичних навичок розрахунку вартості будівельних матеріалів, виробів та комплектів; набути практичних навичок визначення вартості експлуатації машин та механізмів.

- Порядок виконання роботи

1. Визначення кошторисної вартості матеріалів, виробів та комплектів

Порядок визначення кошторисних цін на матеріальні ресурси передбачає такі дані та розрахунки:

- Найменування матеріального ресурсу (гр.1) заповнюють згідно з даними, наведеними у Додатку 1 (згідно варіанту).

- Одиницю виміру (гр.2) та оптову ціну (гр.6) знаходять у Збірниках [1,2] для привізних матеріалів, конструкцій, виробів та деталей та у Збірнику [3] для збірних залізобетонних конструкцій (книга 1) і місцевих будівельних матеріалів (книга 2), або за даними, наведеними у Додатку 1. При цьому рівень оптової ціни збільшують за допомогою усереднених коефіцієнтів, які враховують підвищення цін після 1997 року, за умовами якого складені єдині середні ціни [1-3].

- Маса одиниці виміру (гр.З) з урахуванням тари, упаковки та реквізиту (брутто) можна визначити як за даними Збірників [1-3], так і згідно з таблицею тарифної класифікації будівельних вантажів [4], дані з якої наведені у Додатку 2.

- Транспортні витрати на 1 тонну вантажу (гр.4) можуть бути розраховані відповідно з даними транспортної схеми, або прийняті за даними Додатку 1.

- Транспортні витрати на одиницю виміру (гр.5) розраховують як добуток маси одиниці виміру у тоннах на розмір транспортних витрат на перевезення 1 тонни вантажу (гр.З, гр.4).

- Оптову ціну матеріального ресурсу (гр.6) приймають за довідковими даними, наведеними у Додатку 1 згідно з [1-3].

- Розмір націнки збутово-постачальних організацій (гр.7) приймають у розмірі, встановленому для транзитних перевезень привізних матеріалів, виробів та комплектів. У рамках лабораторних занять приймають у розмірі 5% від оптової ціни (гр.6, гр.8). Варто відмітити, що при перевезенні місцевих матеріалів, виробів та конструкцій безпосередньо підрядною організацією ця націнка не враховується.

- Заготівельно-складські витрати (гр.9, гр.10) для будівельних, санітарно- технічних, електротехнічних матеріалів, виробів та комплектів приймають у розмірі 2% від кошторисної ціни матеріального ресурсу (гр.5+гр.6+гр.8), для металевих комплектів - 0,75%.

- Всього кошторисна ціна матеріалу (гр. 11) визначається як сума всіх витрат, зв'язаних з купівлею, транспортуванням та заготівельно-складськими операціями (гр.5+гр.6+гр.8+гр. 10).

За результатами розрахунку потрібно заповнити таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 - Розрахунок кошторисної вартості будівельних матеріалів,

виробів та комплектів (приклад)

| Найменування матеріальних ресурсів | Одиниця виміру | Вага одиниці виміру (брутто) , т | Транспортні витрати |  | Оптова ціна одиниці виміру , грн | Націнки постачально- збутових організацій |  | Заготівельно- складські витрата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 тонн У | на одиницю виміру |  | розмір ,% | сума, грн | роз мір, % | сума, грн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Розчин оздоблювальний цементно-вапняний 1:1:6 | м3 | 1,85 | 0,85 | 1,85x0,85 =1,57 | 14,39 х5,5 =79,1 4 | − | − | 2 | (79,14+ 1,57) х0,02=1 ,62 | 82,3 3 |
| 2. Азбест-наповнювач (привізний) | т | 1,01 | 46,5 | 46,96 | 779,01 х 11,5 =8958, 62 | 5 | 447,9 3 | 2 | 189, 07 | 9642,5 8 |

Примітки:

1. В оптовій ціні залізобетонних виробів, яка встановлена на їм3 не врахована вартість арматури, вага якої повинна прийматися за даними проектних розрахунків, а до оптової ціни додатково треба урахувати надбавку [3, табл.1] в залежності від класу арматури. В разі відсутності необхідних даних цю надбавку в рамках лабораторних занять з курсу допускається приймати умовно, виходячи з розміру надбавки (0,21 грн./кг), встановленої для арматури класу А1 та її ваги (250 кг/м3).

2. Оптові ціни (гр.6), прийняті згідно з даними єдиних середніх кошторисних цін [13-15], збільшують до рівня поточних цін за допомогою усереднених коефіцієнтів зростання, наведених у Додатку 1 (гр.4) за даними [5].

3. При заповненні графи 3 «Вага одиниці виміру (брутто), т» враховувати коефіцієнт вантажності (див. Додаток 2).

4. Розрахунок для матеріалу «Азбест-наповнювач (привізний)» наведено тільки з метою ілюстрації розрахунку вартості привізних матеріалів.

2. Визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів

Розрахунок кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів слід виконувати згідно з початковими даними, наведеними у Додатках 3 і 4.

- На основі [6-9] у Додатку 3 наведені:

а) шифр робіт (гр. 2);

б) склад роботи та її вимірник (гр. 3);

в) шифри машин і механізмів (гр. 7);

г) кількість машино-годин експлуатації кожної з машин на встановлений вимірник (гр. 8).

- Кількість (обсяг) робіт згідно з завданням по варіанту наведено також у Додатку 3 (гр. 4).

- Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (гр. 3) згідно з їх шифрами (гр. 2) і з обов'язковим виділенням показника заробітної плати робочих-машиністів (гр. 4) наведені у Додатку 4 на основі даних збірника [10], які ураховують не тільки вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, а також їх ремонт, технічне обґрунтування та перебазування.

- Порядок розрахунку може бути проілюстрований на прикладі визначення експлуатаційних витрат на просте оштукатурювання 5000 м2 внутрішньої поверхні зовнішніх стін (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 - Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (приклад) [РЕКН 15-63-1, стор.51, вимірник 100 м2 поверхні]

| Шифр машин та механіз мів | Найменування машин та механізмів | Обсяг робіт | Час роботи машин маш.-год. |  | Кошторисна вартість експлуатації машин, гри. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на вимір ник | на обсяг робіт (гр.З х гр.4) | 1 маш-год, всього у тому числі заробітна плата | Обсяг робіт по варіанту у тому числі заробітна плата (гр. 5 х гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 270- 0014 | Підіймач щогловий | 50 | 0,58 | 29,0 | 3,07 2,19 | 89,03 63,51 |
| 270- 0036 | Розчинонас ос | 50 | 9,73 | 486,5 | 3,08 2,17 | 1498,42 1055,70 |
|  | Разом: | 50 | 10,31 |  |  | 1587,45 1119,21 |

У результаті вивчення теми студент повинен знати та вміти:

− користуватися збірниками [1-3];

− порядок визначення кошторисної вартості будівельних матеріалів, виробів та комплектів;

− формули для визначення кошторисної вартості будівельних матеріалів, виробів та комплектів та пояснення до них;

− порядок визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів при виконанні даного обсягу робіт;

− формулу для визначення кошторисної вартості машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів при виконанні даного обсягу робіт та пояснення до неї.

- Практичне завдання

1. Розрахувати кошторисну вартість матеріалів, виробів та комплектів, яка враховується в складі прямих витрат, за варіантом, відповідно до якого прийняти найменування матеріального ресурсу {Додаток 1). Розрахунок виконувати згідно порядку виконання (п. 1.2.1), використовуючи всі необхідні вхідні дані, що знаходяться у Додатках 1 та 2 до даної лабораторної роботи.

2. Розрахувати кошторисну вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, яка враховується в складі прямих витрат, за варіантом, відповідно до якого прийняти шифр робіт, склад роботи та її вимірник, шифри машин і механізмів, кількість машино-годин експлуатації та обсяг робіт Додаток 3). Розрахунок виконувати згідно порядку виконання (п. 1.2.2), використовуючи всі необхідні вхідні дані, що знаходяться у Додатках 3 та 4 до даної лабораторної роботи.

- Вимоги до оформлення звіту

1. Вказати тему і мету роботи.

2. Навести короткі теоретичні відомості.

3. Коротко описати порядок виконання роботи.

4. Розрахувати вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів, а також вартість експлуатації будівельних машин і механізмів (за варіантом - за вказівкою викладача) у вигляді таблиць (згідно прикладів).

5. Зробити висновки по роботі, в яких:

− написати, як визначається вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих затратах;

− зазначити розраховану кошторисну вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів;

− написати, як визначається вартість експлуатації будівельних машин і механізмів;

− зазначити розраховану кошторисну вартість експлуатації будівельних машин і механізмів на заданий обсяг робіт, у тому числі заробітну плату в складі машино-години.

6. Звіт повинен бути оформлений на аркушах формату А4 (поля: ліве - см; праве, верхнє та нижнє - 1,5 см; шрифт - Times New Roman, 14 кегль; міжрядковий інтервал -1,5 пт).

- Література:

- Сборник єдиних средних сметньїх цен на материальї, изделия и конструкции (ЗЕКЦ - 97). Часть 1. Строительньїе материальї / Госстрой Украиньї. - К., 1997.

- Сборник єдиних средних сметньїх цен на материальї, изделия и конструкции (ЗЕКЦ - 97). Часть 2. Строительньїе изделия и конструкции / Еосстрой Украиньї. - К., 1997.

- Сборник єдиних средних сметньїх цен на материальї, изделия и конструкции (ЗЕКЦ - 97). Часть 4. Местние материальї / Еосстрой Украиньї. - К., 1997.

- Расчетние усредненние козффициенти использования грузоподьемности автотранспорта // Сборник "Ценообразование в строительстве/ Еосстрой Украиньї, № 8, с. 51-84. - К., 2001.

- О текущих ценах на материальї, изделия и конструкции при определении стоимости строительства по одноуровневой системе ценообразования // Сборник «Ценообразование в строительстве» / Еосстрой Украиньї, №12 с.64- 111. -К., 2000.

- ДБН Д. 2.2 .-6-99. Ресурсние злементние сметние норми. Сборник 6. Монолитние железобетонние конструкции / Еосстрой Украиньї, - К., 1999.

- ДБН Д. 2.2 .-7-99. Ресурсние злементние сметние норми. Сборник 7. Сборние железобетонние конструкции / Еосстрой Украиньї, - К., 1999.

- ДБН Д. 2.2 .-8-99. Ресурсньїе злементньїе сметньїе нормьі. Сборник 8. Конструкцій! из кирпича и камня / Госстрой Украиньї, - К., 1999.

- ДБН Д. 2.2.-15-99. Ресурсньїе злементньїе сметньїе нормьі. Сборник 15. Отделочньїе работьі / Госстрой Украиньї, - К., 1999.

- ДБН Д. 2.7.-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів / Держбуд України, - К., 2000.

- Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2 (дата початку дії 01.01.2023).

- Кошторисні норми України. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів» (дата початку дії01.01.2023).

Навчальна:

- Мельник Л.М. Кошторисна справа: конспект лекцій для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Л.М. Мельник. - Тернопіль: ТНТУ, 2016. - 116 с.