ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Визначення заробітної плати у складі прямих затрат

Мета роботи: набути практичних навичок розрахунку кошторисної заробітної плати у складі прямих затрат.

Порядок виконання роботи

Для визначення кошторисної заробітної плати, яка враховується у складі прямих витрат на виконання ремонтно-будівельних та будівельно- монтажних робіт використовуються правила визначення витрат на заробітну плату [1,2] і ресурсні елементні кошторисні норми [3-7].

У процесі вивчення теми студент повинен звернути увагу на те, що кошторисна заробітна плата у складі прямих витрат включає як заробітну плату будівельників і монтажників, так і заробітну плату робітників, зайнятих управлінням, ремонтом, технічним обслуговуванням та перебазуванням будівельних машин і механізмів.

Вивчивши структуру збірників ресурсних елементних кошторисних норм виконання будівельно-монтажних робіт [3-6] та ресурсних елементних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів [7], слід детально розглянути склад показників нормативних витрат праці у [3-6], засвоїти поняття середнього розряду робіт ланки робітників і відповідної йому вартості 1 люд.-год. [1,2]. При цьому слід звернути увагу на відмінності у порядку визначення показника середнього нормативного розряду робіт та заробітної плати ланки робітників-будівельників і монтажників від ланки робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні машин.

Порядок визначення кошторисної заробітної плати може бути проілюстрований на прикладі визначення цього показника за варіантом №20:

Найменування показників та одиниця виміру ресурсів (графа 1) та кількість (обсяг) ресурсу (графа 2) приймають згідно з даними ресурсних елементних кошторисних норм, які наведені у Додатку №1.

У графі 3 “Обґрунтування” необхідно навести нормативний документ, згідно якого приймаються найменування, одиниця виміру та обсяг ресурсів, а також формулу, за якою визначається кожний показник (див. приклад).

Значення середнього розряду робіт приймати згідно Додатку 2.

При виконанні роботи звертати увагу на примітки після таблиці.

Примітка. Приклад розрахунку кошторисної заробітної плати складено, у продовження до лабораторної роботи №1, використовуючи ДБНД. 2.2.-15-1999 (збірник №15, група Ж»63, норма Жяі).

Увага. Вказаний документ є нечинним. Чинним документом є Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Оздоблювальні роботи (Збірник 15) [6].

Практичне завдання

Визначити кошторисну заробітну плату, яка ураховується в складі прямих витрат по варіанту, відповідно з яким прийняти найменування і шифр роботи та її обсяг, нормативні витрати часу та середні розряди робіт (Додаток 1).

Вхідні дані для розрахунку кошторисної заробітної плати брати із Додатків 1,2 до лабораторної роботи або користуючись ресурсними елементними кошторисними нормами [3-7] та усередненою вартістю людино- години за розрядами робіт, яку потрібно визначити за міжрозрядними коефіцієнтами згідно [2, стор. 16].

Приклад визначення кошторисної заробітної плати у складі прямих витрат

1. Шифр роботи: РЕКН 15-63-1 [8, с.71].

2. Найменування: Просте штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін

3. Вимірник: 100 м2 поверхні

4. Обсяг робіт: 5000 м2 або 50 одиниць вимірника (додаток 1, гр.4, варіант 20)

| Найменування показників, одиниця виміру | Кількість (обсяг) | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Нормативні витрати праці ланки робітників-будівельників і монтажників, люд. -годин: 1.1 - на вимірник | 128,70 | [8, с.71] |
| 1.2 - на обсяг робіт по завданню | 6435,0 | 128,70 х 50 |
| 2. Нормативні витрати труда ланки робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, маш.-годин: 2.1 - на вимірник, всього | 10,31 | [8, с.71] |
| у тому числі: 2.1.1 - за шифром 270-0014 | 0,58 |  |
| 2.1.2 - за шифром 270-0036 | 9,73 |  |
| 2.2 на обсяг робіт по завданню, всього | 515,50 | 10,31 х 50 |
| у тому числі: 2.2.1 - за шифром 270-0014 | 29,00 | 0,58 х 50 |
| 2.2.2 - за шифром 270-0036 | 486,50 | 9,73 х 50 |
| 3. Середній розряд роботи: 3.1- ланки робітників - будівельників і монтажників | 3,7 | [8, с.51] |
| 3.2 - робітників, зайнятих управлінням та обслуговуванням машин 3.2.1 - за шифром 270-0014 | 2,2 | [8, с.138] |
| 3.2.2 - за шифром 270-0036 | 2,2 | [8, с.138] |
| 4. Вартість 1 люд.-год., грн.: 4.1 - розряду 3.7 | 2,38 | [2, с.16] |
| 4.2 - розряду 2.2 | 2,04 |  |
| 5. Сума заробітної плати, грн. 5.1 - ланки робітників - будівельників і | 15315,30 | 6435,0 х 2,38 |
| монтажників 5.2 - ланки робітників, зайнятих | 1051,61 | 29,0 х 2,04 + |
| управлінням та обслуговуванням машин |  | +486,50 х 2,04 |
| 5.3 всього кошторисна заробітна плата | 16366,91 | 15315,30+1051,61 |
| робочих |  |  |

Примітки:

1. Заробітна плата (основна і додаткова), яка ураховується у складі прямих витрат, обчислюється окремо для ланки робітників-будівельників і монтажників та для ланки робітників, зайнятих управлінням та обслуговуванням будівельних машин і механізмів.

2. Заробітна плата ланки робітників-будівельників і монтажників розраховується як добуток нормативних витрат праці, що встановлена на вимірник згідно з [3-6] (у лабораторній роботі - див. Додаток 1), на кількість (обсяг) робіт за завданням (Додаток 1) та на вартість 1 люд.-години нормативного середнього розряду робіт ланки	(Додаток 2).

Середній нормативний розряд ланки робітників-будівельників і монтажників приймається згідно з шифром роботи, що виконується, за даними таблиць [3-6] (у лабораторній роботі - див. Додаток 1).

3. Розрахунок заробітної плати робітників, зайнятих управлінням та

обслуговуванням будівельних машин і механізмів виконується аналогічно розрахунку цього показника для ланки робітників-будівельників і монтажників. Але середній	нормативний розряд робіт	ланки	робітників,	зайнятих на

управлінні та обслуговуванні машин розраховується як середньозважений показник на основі середніх розрядів окремих робітників, зайнятих на кожній з машин згідно з даними [2] та структури витрат часу роботи комплексу машин і механізмів, зайнятих на виконанні даної роботи, які наведені в [3-6].

Наприклад: На виконанні даної за варіантом роботи зайнято три машини, управління якими здійснюють машиністи 2-го; 3-го і 4-го розрядів, які витрачають на виконання одиниці виміру робіт відповідно 33,5; 91,6 та 18,3 маш.-години. Тоді середній розряд робіт, яку виконує ця ланка машиністів дорівнює 2,89:

У результаті вивчення теми студент повинен знати та вміти:

− склад показників заробітної плати, що ураховані [3-6] та їх призначення;

− порядок визначення кошторисної заробітної плати на встановлений вимірник;

− користуватися таблицями норм [3-7];

- розрахувати кошторисну заробітну плату, яка ураховується у прямих витратах на обсяг робіт, що передбачений завданням.

Вимоги до оформлення звіту

1. Вказати тему і мету роботи.

2. Навести короткі теоретичні відомості.

3. Коротко описати порядок виконання роботи.

4. Розрахувати кошторисну заробітну плату у складі прямих затрат (за варіантом - за вказівкою викладача) у вигляді таблиці (згідно прикладу).

5. Зробити висновки по роботі, в яких зазначити:

5.1склад заробітної плати у складі прямих затрат;

5.2 як розрахувати заробітну плату ланки робітників-будівельників і монтажників;

5.3 як визначити середній нормативний розряд робіт ланки робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні машин;

5.4 як розрахувати сумарну кошторисну заробітну плату у прямих затратах на певний обсяг робіт;

5.5 зазначити суму кошторисної заробітної плати, отриману в результаті розрахунку.

6. Звіт повинен бути оформлений на аркушах формату А4 (поля: ліве - 2,5 см; праве, верхнє та нижнє - 1,5 см; шрифт - Times New Roman, 14 кегль; міжрядковий інтервал -1,5 пт).

Література

1. Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва (дата початку дії 08.11.2021).

2. Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2 (дата початку дії 01.01.2023).

3. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні (Збірник 6) (дата початку дії 01.01.2023).

4. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні (Збірник 7) (дата початку дії 01.01.2023).

5. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Конструкції з цегли та блоків (Збірник 8) (дата початку дії 01.01.2023).

6. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Оздоблювальні роботи (Збірник 15) (дата початку дії 01.01.2023).

7. ДСТУ Б Д. 2.7.-1:2012. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2013 (нечинний).

8. ДБН Д. 2.2.-15-99. Ресурсньїе злементньїе сметньїе нормьі. Сборник 15. Отделочньїе работьі / Госстрой Украиньї, - К., 1999 (нечинний).

Навчальна:

1. Зиньковская А. И. Сметное дело. Часть І. Инвесторская сметная документация: конспект лекций / А. И. Зиньковская; Харьк. нац. акад. тор. хоз-ва. - X.: ХНАГХ, 2012. - 282 с.

2. Мельник Л.М. Кошторисна справа: конспект лекцій для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Л.М. Мельник. - Тернопіль: ТНТУ, 2016. - 116 с.