- .ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

- Складання одиничної розцінки на виконання будівельних робіт

Мета роботи: вивчити склад і структуру одиничних розцінок, набути практичних навичок складання одиничної розцінки, визначення кошторисної вартості прямих затрат, необхідних для виконання певного виду робіт.

- Порядок виконання роботи

1. У процесі роботи над темою студент повинен ознайомитися зі складом одиничних розцінок та нормативною базою, яка покладена у їх основу: Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» [1], ресурсними елементними кошторисними нормами [2-5], поняттям “відкриті” та “закриті” одиничні розцінки, ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів [6], єдиними середніми кошторисними цінами на матеріали, вироби та конструкції [7-9], а також з порядком використання усереднених коефіцієнтів приведення цих єдиних середніх кошторисних цін до поточних [10,11].

2. Для складання одиничної розцінки використовують такі початкові дані за варіантом (вхідні дані орати із Додатку №1, варіант - за вказівкою викладача): найменування одиниці конструктивного елемента або віщу робіт (вимірник) із зазначенням шифру ресурсної елементної кошторисної норми на будівельні конструкції та роботи (номер Збірника норм, номер групи норм у

Збірнику та порядковий номер норми у групі). При цьому слід привести чіткий опис складу робіт з посиланням на [2-4].

3. Порядок складання одиничної розцінки на встановлений вимірник передбачає такі дані та розрахунки (див. приклад у таблиці 1.1):

- Обґрунтування прийнятої одиниці вартості робіт (графа 2) повинно містити шифри вартості ресурсів згідно з: Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» [1], ресурсні елементні кошторисні норми [2-5], ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів [6] та поточні ціни на ресурси [7-9].

- Найменування витрат і ресурсів (графа 5), одиниця виміру кожного з ресурсів (графа 4) та їх кількість на вимірник (графа 5) приймають згідно з даними ресурсних елементних кошторисних норм, які наведені у Додатках №№ 1,2,3.

- Кошторисна вартість одиниці виміру матеріальних ресурсів (графа 6) за шифрами наведена у Додатках №№ 4, 5.

- Кошторисна вартість кожної групи ресурсів (графа 7) розраховується як добуток витраченої кількості ресурсів (графа 6) на кошторисну вартість одиниці її виміру {графа 5) з урахуванням усереднених коефіцієнтів зростання її рівня [10].

- Також до одиничної розцінки можна додавати показник “Витрати праці” {4-й рядок таблиці). Значення показника “Витрати праці” складається з витрат праці ланки робітників-будівельників і монтажників та ланки робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні машин та механізмів згідно з шифрами, що задані у [2-5].

- Кошторисна вартість прямих витрат на вимірник по рядку “Всього” складається з вартості трьох груп ресурсів: “Заробітна плата”, “Вартість експлуатації машин та механізмів” з обов’язковим виділенням заробітної плати ланки робітників-машиністів (у знаменнику) і “Вартість матеріалів, виробів та конструкцій”.

- Приклад розробки одиничної розцінки по варіанту №20 {див. Додаток №1) наведений у табл. 1.1.

Слідуючи пунктам 3.2.1-3.2.3, скласти індивідуальну одиничну розцінку на оздоблювальну роботу, яка задана за варіантом роботи, використовуючи дані, наведені у Додатках №№ 1-5.

При складанні розцінки можна також керуватися ресурсними елементними кошторисними нормами [2-5] та єдиними середніми кошторисними цінами на ресурси [7-9] з урахуванням усереднених коефіцієнтів підвищення цін [10,11].

Приклад виконання практичного завдання

Розрахунок одиничної вартості штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону

РЕКН 15-63-1 [13]

Збірник №15 - “Оздоблювальні роботи”

Група №63 - “Штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону ”

Норма №1 - “Просте штукатурення”

Склад робіт:

1. Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикання.

2. Нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням і затиранням накривного шару.

3. Штукатурення укосів ніш опалення.

4. Обмазування розчином коробок, наличників і плінтусів.

Вимірник: 100 м2 поверхні штукатурення

Таблиця 3.1 - Одинична розцінка (РЕКН 15-63-1)

| № п/ п | Шифр ресурсу | Найменування витрат і ресурсів | Одиниця виміру | Кількість | Вартість, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | одиниці виміру | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Заробітна плата Витрати труда робітників- будівельників і монтажників Середній нормативний розряд ланки | люд.-год. | 128,7 3,7 | 2,38 | 306,31 |
|  |  | Разом по п.1 |  |  |  | 306,31 |
| 2 |  | Вартість експлуатації машин та механізмів |  |  |  |  |
| 2.1 | 270-0014 | Підіймач щогловий, вантажопідйомність 0,5 т Середній розряд ланки 2 | маш.-год. | 0,58 | 3,07 2,19 | 1,78 1,27 |
| 2.2 | 270-0036 | Розчинонасос, ємність 1 м3 Середній розряд ланки 2 | маш.-год. | 9,73 | 3,08 2,17 | 29,97 21,11 |
|  |  | Разом по п.2 у тому числі заробітна плата машиністів |  |  |  | 31,75 22,38 |
| 3 |  | Вартість матеріалів. виробів та конструкцій |  |  |  |  |
| 3.1 | 111-0179 | Цвяхи будівельні | т | 0,00007 | 272,73x8,6 =2345,48 | 0,16 |
| 3.2 | 111-0219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,006 | 19,13x9,2 = 176,00 | 1,06 |
| 3.3 | 111-0874 | Сітка дротяна ткана № 05 без | м2 | 2,77 | 1,59x8,6= 13,67 | 37,86 |
| 3.4 | 112-0054 | покриття Дошка обрізна з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV ґатунок | м3 | 0,06 | 51,11x6,5= 332,22 | 19,93 |
| 3.5 | 1425-11702 | Розчин готовий оздоблюваний цементно- вапняний 1:1:6 | м3 | 1,51 | 16,6x5,5=91,3 | 137,86 |
|  |  | Разом по п.3 |  |  |  | 196,87 |
|  | Всього | (306,31+31,75+196,87) | грн. |  |  | 534,93 22,38 |
| 4. |  | Всього витрати труда ланки робітників-будівельників і монтажників та ланки машиністів | люд.-год. | 128,70+ 10,31= 139,01 |  |  |

Отже, кошторисна одинична (нормативна) вартість простого штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону становить 534,93 грн., при цьому кошторисна нормативна трудомісткість -139,01 люд.-год.

- Вимоги до оформлення звіту

1. Вказати тему і мету роботи.

2. Навести короткі теоретичні відомості.

3. Коротко описати порядок виконання роботи.

4. Скласти одиничну розцінку конкретного виду робіт (за варіантом - за вказівкою викладача) у вигляді таблиці (згідно прикладу). У результаті розрахунку зазначити кошторисну вартість робіт.

5. Зробити висновки по роботі, в яких:

- написати структурні складові одиничної розцінки;

- розписати, як визначити кошторисну вартість ресурсу;

- вказати, які групи затрат входять до складу прямих затрат;

- зазначити розраховану суму кошторисної заробітної плати та сумарну кошторисну трудомісткість розглянутого виду робіт.

6. Звіт повинен бути оформлений на аркушах формату А4 (поля: ліве - 2,5 см; праве, верхнє та нижнє - 1,5 см; шрифт - Times New Roman, 14 кегль; міжрядковий інтервал -1,5 пт).

У результаті вивчення теми студент повинен знати:

− структуру та побудову Збірників [2-5], склад урахованих у нормах витрат, призначення та межі використання ресурсних елементних кошторисних норм;

− склад та структуру, перелік витрат, урахованих ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів [6], призначення середніх показників вартості експлуатації машин та механізмів [12];

− склад Збірників [7-9], перелік наведених у них показників та урахування зміни рівня цін на матеріальні ресурси [10,11];

− поняття “відкриті” та “закриті” одиничні розцінки, склад неврахованих у них витрат і методи їх урахування.

- Література

Нормативна:

- Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2.

- Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні (Збірник 6).

- Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні (Збірник 7).

- Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Конструкції з цегли та блоків (Збірник 8).

- Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Оздоблювальні роботи (Збірник 15).

- Кошторисні норми України. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів».

- Сборник єдиних средних сметньгх цен на материальї, изделия и конструкцій! (ЗЕКЦ - 97). Часть 1. Строительньїе материальї / Госстрой Украйни. - К., 1997.

- Сборник єдиних средних сметньгх цен на материальї, изделия и конструкции (ЗЕКЦ - 97). Часть 2. Строительньїе изделия и конструкции / Госстрой Украйни. - К., 1997.

- Сборник єдиних средних сметньгх цен на материальї, изделия и конструкции (ЗЕКЦ - 97). Часть 4. Местньїе материальї / Госстрой Украйни. - К., 1997.

- О текущих ценах на материальї, изделия и конструкции при определении стоимости строительства по одноуровневой системе ценообразования // Сборник «Ценообразование в строительстве» / Госстрой Украйни, №12 с.64- 111.— К., 2007.

- Усредненние козффициенти к оптовим ценам, учтенним в сборниках єдиних средних сметньгх цен на материальї, изделия и конструкции (ЗЕКЦ- 97) // Сборник "Ценообразование в строительстве" / Госстрой Украйни, №12.-К., 2008.

- Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів / Державні будівельні норми України. ДБН Д.2.7.-2012 / Держбуд України. - К., 2012.

- ДБН Д. 2.2.-15-99. Ресурсние злементние сметние норми. Сборник 15. Отделочние работи / Госстрой Украйни, - К., 1999 (нечинний).

Навчальна:

- Мельник Л.М. Кошторисна справа: конспект лекцій для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Л.М. Мельник. - Тернопіль: ТНТУ, 2016. - 116 с.